Проект

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГАЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период 2017 – 2021 годы с перспективой

до 2030 года

2017 год

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

1.1 Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Газырского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	8

1.2 Социально-экономическая характеристика Газырского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	11

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта..................................................................16

1.3.1. Автомобильный транспорт	16

1.3.2. Водный транспорт	18

1.3.3. Воздушным транспортом	18

1.3.4. Железнодорожный транспорт	18

1.4. Характеристика сети дорог Газырского сельского поселения, параметры дорожного движения.	19

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Газырском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами)	21

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	22

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	22

1.8. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	23

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	23

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	24

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Газырского сельского поселения	25

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Газырского сельского поселения	26

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	26

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГАЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	27

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения	27

2.2. Прогноз транспортного спроса Газырского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	27

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта..............................................................................................................30

2.4. Прогноз развития дорожной сети	31

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	32

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	32

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	36

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	38

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	39

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	39

4.1.1. Воздушный транспорт	39

4.1.2 Речной транспорт	39

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	39

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	39

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	40

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	40

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог Газырского сельского поселения	40

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	42

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	42

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	42

5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	42

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	43

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	44

7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	45

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	47

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГАЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	49

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Газырского сельского поселения до 2021 года и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Генеральный план Газырского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края на период до 2030 года; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: Администрация Газырского сельского поселения, 353110, Краснодарский край, Выселковский район, пос. Газырь, ул. Садовая д. 1 «Д». Разработчик: ООО «ЭнергоАудит», 160011, Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 |
| Цели и задачи программы | Цель программы - обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры Газырского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Задачи программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Газырского сельского поселения; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Газырского сельского поселения; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Газырского сельского поселения; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в Газырского сельского поселения; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Увеличение доли улично-дорожной сети с твердым покрытием до 40%; Увеличения парковочного пространства 100 мест; Установка дорожных знаков до 207 шт.; Внедрение интеллектуальных транспортных систем - 1 единица: Ремонт остановочных павильонов 4 единиц; Снижение число зарегистрированных ДТП до 0; Строительство новых СТО – 5 станций. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов. а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; б) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; в) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации программы | С 2017 по 2021 годы и на период до 2030 года. Этапы: I этап: 2017-2021гг; II этап: 2022-2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования – 22 969 тысяч рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 2756 тысяч рублей; за счет средств бюджета сельского поселения – 12213 тысяч рублей. внебюджетные средства – 8000 тысяч рублей. Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Газырского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Краснодарский край (Кубань) – субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе Российской Федерации. Входит в состав Южного федерального округа. Образован 13 сентября 1937 года. На северо-востоке край граничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским краем, на юго-востоке – с Карачаево-Черкесской Республикой, на западе с Крымским полуостровом (через Керченский пролив, сухопутной границы нет), на юге – с Республикой Абхазия. Внутри региона находится Республика Адыгея. Территория края омывается водами Азовского на северо-западе и Чёрного на юго-западе морей.

Административный центр – город Краснодар.

Краснодарский край в административно-территориальном отношении делится на 38 районов, 15 краевого подчинения, а также 11 городов районного подчинения, 21 посёлков городского типа, 389 сельских (поселковых, станичных) административных округов, 1717 сельских населённых пунктов

В рамках муниципального устройства, в границах административно-территориальных единиц края к 1 января 2016 года всего образовано 426 муниципальных образований, в том числе: 7 городских округов, 37 муниципальных районов, 30 городских поселений, 352 сельских поселения.

В экономике России край выделяется как важнейший сельскохозяйственный регион страны (7% валовой продукции сельского хозяйства России, 1-е место в России). Краснодарский край – лидер по валовому сбору зерна (10% от общероссийского) и сахарной свёклы (17,3%), один из ведущих производителей семян подсолнечника (15%) и виноградных вин (37%).

Основным направлением деятельности государства в транспортном комплексе является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в качественной и безопасной транспортной инфраструктуре с высокими потребительскими свойствами. А недостаточный ее уровень является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития сельского поселения и района в целом.

Краснодарский край является приграничной территорией и единственным выходом России к Черному морю. Морские порты края обеспечивают прямой выход через Азовское и Черное моря на важнейшие международные внешнеторговые пути и перерабатывают более 35 процентов внешнеторговых российских и транзитных грузов морских портов России, обслуживают около трети российского нефтеэкспорта.

По территории края проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения, которые ориентированы в сторону морских международных портов края и курортов Черного и Азовского морей.

Трубопроводный транспорт представлен международным нефтепроводом «Тенгиз – Новороссийск» и газопроводом «Россия – Турция» («Голубой поток»).

Воздушный транспорт Краснодарского края представлен четырьмя аэропортами, два из которых являются международными (Краснодар, Сочи).

Экономика Краснодарского края напрямую зависит от эффективности работы транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры края. Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, имеющая протяженность почти девять тысяч километров, обеспечивает перевозки промышленных и сельскохозяйственных грузов, работу морских портов, связь муниципальных образований между собой и с краевым центром, транспортную доступность курортных и туристических районов. Поэтому без надлежащего уровня их транспортно-эксплуатационного состояния невозможно повышение инвестиционной привлекательности края и достижение устойчивого экономического роста. Развитие портов и рекреационных зон на территории края приводит к изменению состава транспортного потока и росту интенсивности движения.

Несмотря на высокое качество автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Краснодарского края по сравнению с общероссийским, имеется немало острых проблем: недостаточная пропускная способность, особенно в крупных транспортных узлах, наличие оползневых участков и размывов в горной части края и характерная общероссийская проблема – низкие прочностные характеристики автомобильных дорог общего пользования.

Из-за систематического недофинансирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в последние годы, на сегодняшний день имеется существенное отставание объемов выполнения на них капитального ремонта и ремонта от объемов , вытекающих из межремонтных сроков, не могут быть выполнены в полной мере требования в части периодичности проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

Кроме региональных или межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования, важнейшей частью транспортной инфраструктуры края являются автомобильные дороги общего пользования местного значения, которые обеспечивают движение грузопассажирских потоков как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципальных районов и городских округов. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети муниципальных образований Краснодарского края и отсутствие возможности у органов местного самоуправления финансировать даже в минимально допустимом объеме дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения являются сдерживающими факторами развития муниципалитетов и требуют оказания финансовой помощи за счет средств краевого бюджета.

Выселковский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Краснодарском крае. Районный центр — станица Выселки. Площадь района составляет 1 740 км². Район расположен в центральной части Прикубанской равнины, находится в центре Краснодарского края.

Граничит на севере — с Павловским, на юге — с Усть-Лабинским, на востоке — с Тбилисским и Тихорецким, на западе — с Брюховецким и Кореновским районами. Гидросеть представлена реками Журавка и Бейсуг с притоками.

Территория Выселковского района включает в себя 10 сельских поселений. Население района на 01.01.2006 года составило 60184 человека, все — сельские жители. Среди всего постоянного населения мужчины составляют — 46,5 %, женщины — 53,5 %. Женского населения фертильного возраста — 15023 человека (46,7 % от общей численности женщин). Дети от 0 до 17 лет — 13041 (21,7 % всего населения), взрослых — 47143 человек (78,3 %). В общей численности населения 34678 (57,6 %) — лица трудоспособного возраста, 24,1 % — пенсионеры.

Главные транспортные магистрали — железная дорога «Краснодар—Тихорецк—Сальск», автомобильная дорога «Краснодар—Павловская».

Газырское сельское поселение расположено в северной части Выселковского района. На севере граничит с Павловским районом, на юге - с Бейсугским сельским поселением и Крупским сельским поселением, на северо-востоке - с Тихорецким районом. С запада граничит с Ирклиевским сельским поселением.

Административная черта: Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 715-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Выселковский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ» Газырское сельское поселение образовано в составе муниципального образования Выселковский район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Газырское сельское поселение.

Население (на 01.01.2016 г. ) составляет 5298 чел. На территории сельского поселения расположено 6 поселков - Газырь, Гражданский, Красный, Октябрьский, Отважный, Советский.

Административным центром является п. Газырь.

Связь сельского поселения с городом Краснодаром и населенными пунктами края осуществляется по автомобильным и железнодорожным дорогам. Территорию Газырского сельского поселения пересекают в разных направлениях автомобильные дороги регионального и местного значения. Сложившаяся транспортная структура является своего рода «каркасом» территориально-планировочной организации сельского поселения.

1.2 Социально-экономическая характеристика Газырского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Краткая характеристика Газырского сельского поселения

Таблица 1.1

Общие сведения о Газырском сельском поселении Выселковского района Краснодарского края

| № п/п | Наименование показателей | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Территория, м2 Население (всего), чел. Темпы развития численности населения 2011-2016 гг, %. Количество населенных пунктов | 22448000 5298 сниж. 3,14% 6 |

Население (на 01.01.2016 г.) составляет 5298 чел. На территории сельского поселения расположено шесть поселков - Газырь, Гражданский, Красный, Октябрьский, Отважный, Советский.

Административным центром является п. Газырь.

Таблица 1.2

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2016 г. |
| пос. Газырь | 2202 |
| п. Гражданский | 1950 |
| п. Отважный | 198 |
| п. Красный | 80 |
| п. Советский | 398 |
| п. Октябрьский | 470 |
| Итого по поселению: | 5298 |

Рисунок 1 Схема расположения границ Газырского сельского поселения

Климат

Газырское сельское поселение расположено в северной части Выселковского района. По климатическому районированию территория сельского поселения относится к району III-б, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», для которого характерны: отрицательные температуры воздуха зимой и высокие температуры летом, определяющие необходимую защиту зданий в холодный период и защиту от излишнего перегрева в теплый период года, большой интенсивностью солнечной радиации, небольшим снежным покровом.

Среднемесячная температура самого холодного месяца января, составляет -3,50С; самого теплого - июля +23,30С. Абсолютный максимум температуры воздуха летом +420С, абсолютный минимум зимой - минус 340С.

Климат в Газырском сельском поселении умеренно континентальный, с недостаточным увлажнением. Средняя годовая температура воздуха +9,6°C. Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом колеблется от 50 до 65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая. Средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки наступают в середине октября. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38 дней.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м.

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78% (средняя за год – 74%).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 16, в холодный период – 10 дней. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508 - 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 - 70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Факторы климата оцениваются как комфортные по месяцам май-сентябрь. Остальные месяцы, по биоклиматической оценке, дискомфортны.

Анализ экономической ситуации

Основной отраслью экономики Газырского сельского поселения является сельское хозяйство.

На территории сельского поселения действуют: предприятие «Газырское» АО «Фирма Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева - выращивание сельскохозяйственных культур, производство молока и откорм КРС; ООО НПО «Кубань–зерно» КНИИС им. «Лукьяненко», которое занимается выращиванием семян; птицефабрика имени М.А. Колесникова; АО «Фирма Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева – производство яйца и выращивание молодняка кур; свиноводческий комплекс СК «Выселковский» АО «Фирма Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева - откорм и выращивание свинопоголовья.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на начало 2016 г. возрастная структура населения Газырского сельского поселения выглядит следующим образом:

Таблица 1.3

Половозрастная структура населения Газырского сельского поселения на начало 2016 год, чел.

| Возраст, лет | Оба пола |
| --- | --- |
| младше трудоспособного возраста, до 16 лет | 792 |
| трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет | 3179 |
| старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше | 1327 |
| Итого | 5298 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Общая численность населения поселения за период времени с 2011 по 2016 гг. снизилась порядка на 197 человек или на 3,6%.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается снижение общей численности населения поселения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения, выглядит следующим образом:

Таблица 1.4

Прогноз численности населения Газырского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Наименование | Факт | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 2016 г. | 2021г. | 2030 г. |
| 1 | п. Газырь | 2202 | 2385 | 2635 |
| 2 | п. Гражданский | 1950 | 2180 | 2275 |
| 3 | п. Октябрьский | 470 | 550 | 605 |
| 4 | п. Советский | 398 | 470 | 540 |
| 5 | п. Отважный | 198 | 285 | 315 |
| 6 | п. Красный | 80 | 125 | 135 |
|  | ИТОГО: | 5298 | 5995 | 6505 |

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры предполагает реализацию ряда мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах района, а также в схеме территориального планирования Выселковского района. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами местного самоуправления района исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ Краснодарского края в части, затрагивающей территорию района, приоритетных национальных проектов, муниципальных программ Выселковского района.

Принятые генеральным планом проектные решения необходимо применить в рабочем проектировании с учетом возможного уточнения параметров и характеристик проектируемого объекта транспортной инфраструктуры».

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 	инфраструктуры по видам транспорта

В настоящее время на территории поселения функционирует автомобильный и железнодорожный транспорт.

К зоне автомобильного транспорта в Газырском сельском поселении относятся территории автомобильных дорог межмуниципального значения IV технической категории: поселок Газырь – ст. Выселки, поселок Газырь – город Тихорецк.

Разрешенными видами использования в данной подзоне являются:

мотели для водителей легкового и грузового автотранспорта;

сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств;

автозаправочные станции;

предприятия по обслуживанию транспортных средств;

предприятия общественного питания;

магазины.

Кроме автомобильных дорог межмуниципального значения по территории поселения проходят действующие дороги местного значения. Они связывают населенные пункты Газырского сельского поселения с сельскохозяйственными и производственными предприятиями, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, а также обеспечивают выход на соседние поселения Выселквского муниципального района.

В поселке Газырь предусмотрено развитие зоны транспортной инфраструктуры с увеличением территории стоянки (терминала) большегрузных автомобилей.

1.3.1. Автомобильный транспорт

Расстояние от поселка Газырь до Краснодара составляет 122 км.

На территории Газырского сельского поселения организовано движение автобуса по одному пригородному маршруту №106 «Советский-Выселки».

Внутрипоселковые маршруты

На территории Газырского сельского поселения внутрипоселковые маршруты в черте населенных пунктов не осуществляются.

Пригородные маршруты

На территории Газырского сельского поселения пригородные маршруты обслуживаются ИП Герасименко С. А.

Таблица 1.5

Общая информация по пригородным маршрутам Газырского сельского поселения

| Муниципальный маршрут (городской, пригородный, междугородний) | Номер марш-рута | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточ-ных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км | Наименование организации, осуществляю-щей перевозки по данному маршруту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пригородный | 106 | Советский – Выселки | п. Газырь, п. Гражданский, ст. Первомайская | 63 | ИП Герасименко С. А. |

Междугородние маршруты

На территории Газырского сельского поселения междугородние маршруты не осуществляются.

Уровень автомобилизации поселка достаточно высокий. Личный автотранспорт представлен различными типами автомобилей: легковыми и грузовыми автомобилями, мототехникой. Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на придомовых территории и в гаражных кооперативах.

Таблица 1.6

Показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед. измерения | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов: |  |  |
| -сельских | ед. | 0 |
| -пригородных | ед. | 1 |
| -междугородние | ед. | 0 |
| Протяженность муниципальных маршрутов: |  |  |
| -сельских | км | 0 |
| -пригородных | км | 63 |
| -междугородних | км | 0 |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 3 |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | 520 |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | 20800 |

В существующих социально-экономических условиях основными направлениями развития в сфере регулярных пассажирских перевозок будут являться:

-оптимизация транспортной сети, расширение географии маршрутов;

-повышение качества обслуживания населения (внедрение информационных технологий в автомобильном транспорте (АСУ-Т, мобильное приложение, электронное табло), обновление парка подвижного состава, в том числе с приобретением транспортных средств с улучшенными экологическими характеристиками, обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения, обустройство остановочных пунктов).

Реализация мероприятий позволит создать на территории Газырского сельского поселения маршрутную сеть, удовлетворяющую потребности населения в передвижении, сформированную на условиях добросовестной конкуренции при минимальном уровне субсидий из бюджета муниципального района.

На территории Газырского сельского поселения грузовые перевозки осуществляются различными видами транспорта.

Помимо коммерческих перевозок осуществляются перевозки предприятиями района.

Подробная информация по объемам перевозимых грузов по территории Газырского сельского поселения, а также за ее пределы – отсутствует.

1.3.2. Водный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом на территории Газырского сельского поселения не осуществляются.

1.3.3. Воздушным транспортом

На территории Газырского сельского поселения ВПП (взлетно-посадочные полосы) и ВП (вертолетные площадки) отсутствуют.

1.3.4. Железнодорожный транспорт

По территории Газырского сельского поселения проходит железная дорога соединяющая город Тихорецк и город Кранодар. На территории поселения организовано одна железнодорожная станция – «станция Газырь». Станция пассажирская, грузовые перевозки осуществляются в транзитном режиме. Информации по показателям деятельности железнодорожного транспорта нет. Информация по маршрутам железнодорожным транспортом представлена в таблице 1.7.

Таблица 1.7

Общая информация по маршрутам железнодорожным транспортом Газырского сельского поселения

| Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км | Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Краснодар-г. Тихорецк | Ст. Динская, г. Кореновск, ст. Выселки, п. Бейсуг, п. Газырь, п. Челбас | 154 | РЖД |
| г. Тихорецк- г. Краснодар | п. Челбас, п. Газырь, п. Бейсуг, ст. Выселки, г. Кореновск, ст. Динская, | 154 | РЖД |

1.4.Характеристика сети дорог Газырского сельского поселения, параметры дорожного движения.

Общая характеристика дорожной сети на территории Газырского сельского поселения представлена в таблице 1.8

Таблица 1.8

Основные характеристики протяженность дорог

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец года: |  |  |
| 1.1 | Федерального значения | км | 0 |
| 1.2 | Регионального и межмуниципального значения | км | 11 |
| 1.3 | Местногозначения | км | 73,808 |
| 1.4 | Зимние а/д | км | 0 |
| 1.5 | Ведомственные а/д | км | 73,808 |

Улично-дорожная сеть Газырского сельского поселения

Улично-дорожная сеть представлена дорогами разного уровня. Основные улицы и дороги поселка имеют асфальтобетонное покрытие. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Вдоль основных улиц и дорог для движения пешеходов предусмотрены тротуары в капитальном исполнении.

Существующая сеть улиц и дорог поселения связывает между собой центр и все жилые и промышленные районы поселка.

В Газырском сельском поселении уровень автомобилизации составляет (по данным 2016 г.) 70%. Число зарегистрированных транспортных средств 1181 шт., из них:

- Легковые автомобили – 1012 шт;

- Грузовые автомобили – 56 шт;

- Мототранспорт – 113 шт.

Данный уровень автомобилизации требует организацию мест хранения личного транспорта, устройство парковок и организацию дорожного движения, пешеходного движения.

На территории близ поселка Газырь располагается АЗС №217 (участок трассы Журавская-Тихорецк 42 км+950 м справа).

Пешеходное движение регулируется разметкой. Подземных и надземных переходов нет.

Таблица 1.9

Перечень автомобильных дорог общего значения Газырского сельского поселения

| Категория сельских улиц и дорог | Наименование улицы | Протяженность, км | Площадь покрытия, м2 | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главная улица | Садовая | 2,5 | 10,2 | асфальт |
|  | Красная | 0,6 | 2,4 | асфальт |
|  | Ленина | 1,2 | 4,8 | асфальт |
|  | Советская | 0,6 | 2,4 | асфальт |
|  | Лермонтова | 0,6 | 2,4 | асфальт |
|  | Советская | 0,6 | 2,4 | асфальт |
| Основная улица в жилой застройке | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
| Второстепенная улица в жилой застройке | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - |

Соотношение дорог по типам покрытия приведено в таблице 1.10.

Таблица 1.10

Основные характеристики улично-дорожной сети

| Наименование показателя | Количество, км | Состояние | Нуждающиеся в замене, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей | 52,65 | удовлетворительное | 15 |
| Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжих частей | - | - | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжих частей | - | - | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей | 6,770 | удовлетворительное | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с песчано-гравийным покрытием проезжих частей | 14,388 | удовлетворительное | - |

Генеральным планом Газырского сельского поселения определен основной транспортный каркас поселения, в котором учтены только ключевые улицы и дороги, подъезды к основным объектам инфраструктуры.

Интенсивность дорожного движения на территории поселка Газырь в общем показателе низкая. Таким образом, в основном улично-дорожная сеть используется для организации передвижения в пределах населенного пункта для обеспечения текущих потребностей жителей поселения.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Газырском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами)

Генеральным планом, проектом планировки и межевания Газырского сельского поселения предусмотрены обширные мероприятия по развитию улично-дорожной сети: реконструкция существующих дорог и доведение их параметров до нормативных значений.

Проектом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

покрытие из двухслойного асфальтобетона толщиной – верхний слой 5-6 см, нижний слой – 12-14 см;

основание из щебеночной смеси, укрепленной битумом толщиной 0,18-0,25 м.

дополнительный слой основания из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,25 м.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2 м, остальных 1,0-1,5 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края и на основании СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 350 автомобилей на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 1306,55 единиц. Данный показатель выше существующего (1181 ед. на 2016 год) на 126 ед. В связи с этим, на перспективу предусмотрим, с учетом развития экономики и роста численности населения на 2030 год, незначительный прирост автотранспорта к фактическому, данный показатель составит 1380 единиц.

Потребность в АЗС определена, исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей. Потребность удовлетворена.

На 2016 год оснащение парковочными местами на территории Газырского сельского поселения недостаточное. В п. Газырь на улице Садовая 1 Д организованно 7 парковочных мест.

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории Газырского сельского поселения предлагается сохранение части существующих и строительство дополнительных гаражей для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. На основании СП 42.13330.2011 гаражи предусмотрены для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, и минимально необходимая мощность гаражей составляет 1104 машино – мест.

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. На расчетный срок общее количество автомобилей составит порядка 1380 единиц. Для обслуживания данного количества автомобилей необходимо 7 станций технического обслуживания.

Учитывая прогнозируемый рост уровня автомобилизации и градостроительное развитие, проблемы загрузки УДС и нехватки мест для размещения автотранспортных средств будут только нарастать. К 2030 г. при сохранении существующей УДС прогнозируется рост уровня загрузки на отдельных участках магистральной УДС до 0,8.

Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока уже сегодня превышает ёмкость парковочного пространства более чем в два раза. Припаркованный на проезжей части автотранспорт является существенным фактором замедления движения транспортных потоков.

Размещение личного автотранспорта предусмотрено на территории личного подсобного хозяйства и на территории гаражных кооперативов.

Главной целью регулирования парковочного пространства является формирование комфортной и доступной среды.

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих условий:

комплексное развитие системы общественного транспорта;

увеличение пропускной способности опорной УДС;

снижение затрат времени пассажиров в пути;

обеспечение гарантированных свободных мест для парковки;

снижение экологической нагрузки.

При этом необходимо соблюдение баланса между интересами всех участников движения, жителей поселения, бизнеса.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Анализируя загрузку парка транспортных средств можно сделать вывод, что по ряду транспортных средств не выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров, а также незначителен процент загрузки транспортных средств (50-70%).

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону пешей доступности, что применительно к Газырскому сельскому поселению, данные мероприятия выполняются.

Для движения пешеходов в поселении предусмотрены тротуары с капитальным покрытием.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки. Места для хранения велосипедов отсутствуют.

По итогам анализа проектом предлагается:

Для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров;

Обустройство пешеходных переходов.

1.8. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках на территории Газырского сельского поселения.

Обслуживанием автомобильных дорог, улично-дорожной сети местного значения на территории Газырского сельского поселения занимается ООО «Дельта».

Информации по специализированной технике нет.

На перспективу необходимо предусмотреть предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорожных служб:

1) закупка новой модернизированной техники за счет внебюджетных источников;

2) внедрение сервисов ИТС за контролем работой техники.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

За 2016 год на территории Газырского сельского поселения не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий. По проведенному анализу аварийности за 2016 год на территории Газырского сельского поселения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Газырского сельского поселения отсутствуют.

В настоящее время основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории поселков являются котельные, автотранспорт, железнодорожный транспорт, сельскохозяйственные и строительные предприятия, а также печное дровяное отопление индивидуальных домов.

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество которого составляет основу благоприятной экологической обстановки.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в населенных пунктах Краснодарского являются транспорт, предприятия энергетики, котельные.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на селитебных территориях населённых пунктов Газырского сельского поселения генеральным планом предложены следующие мероприятия:

организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры населенных пунктов, способствующей улучшению состояния воздушного бассейна;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров;

проведение работ по нормированию выбросов;

контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Водные объекты

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий поселения.

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

-проведение авиационно-химических работ;

-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

-размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Газырского сельского поселения

В генеральном плане Газырского сельского поселения определены основные планируемые зоны развития, планируемые микрорайоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц.

Также в улично-дорожной сети предусматривается реконструкция 53,065 км дорог, включая поселковые дороги, главные улицы, главные и второстепенные улицы в жилой застройке и проезды.

Дополнительно в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места расположения парковок транспортных средств, схема организации дорожного движения, планируемые места расположения транспортно-пересадочных узлов, планируемые места расположения остановок общественного транспорта.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Газырского сельского поселения

При анализе и оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции Распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Генеральный план, проект планировки и межевания Газырского сельского поселения.

В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 4 в 2017 году требуется разработать стратегию развития, которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых районах застройки.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В целом, необходимо отметить, что финансирование транспортной инфраструктуры Газырского сельского поселения ограничено отсутствием целевого финансирования в условиях значительного износа объектов транспортной инфраструктуры.

По объектам улично-дорожной сети недофинансирование еще значительнее, но оценить объем недофинансирования затруднительно по причине того, что проблема носит общероссийский характер.

Кроме того, объекты улично-дорожной сети значительно изношены, и комплексно решить проблемы поможет лишь проектный подход в рамках целевого общероссийского проекта, с определением базового года и принятием соответствующих нормативов по содержанию улично-дорожной сети и утверждения межремонтных сроков на улично-дорожную сеть местного значения, уточнения категорий дорог, внутриквартальных проездов, четким законодательным определением и делением дорог по принадлежности.

При разработке муниципальной программы на временные периоды до 2030 года данные мероприятия будут утверждены в действующих ценах на момент принятия программы.

2.ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГАЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогнозные темпы экономического развития Газырского сельского поселения указаны в документах территориального планирования. В составе генерального плана Газырского сельского поселения предусматривается развитие улично-дорожной сети населенных пунктов до 2030 года.

Также, в соответствие с нормативами градостроительного проектирования рассчитаны в соответствие с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места организации остановок транспортных средств на расстоянии пешеходных подходов не более 250 метров, в коммунальных и складских зонах не более 400 м, в зонах массового отдыха и спорта не более 800 м от главного входа.

Развитие улично-дорожной сети Газырского сельского поселения до 2030 года представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Развитие улично-дорожной сети Газырского сельского поселения до 2030 года

| Тип улицы | Наименование мероприятия | Протяженность км | Местоположение дороги | Планируемые сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | кап. ремонт, реконструкция | 53,065 | пос. Газырь, п. Гражданский п. Отважный п. Красный п. Советский п. Октябрьский | 2018-2030 |
| Главная улица |  |  |  | 2018-2030 |
| Основная улица в жилой застройке |  |  |  | 2018-2030 |
| Второстепенная улица в жилой застройке |  |  |  | 2018-2030 |
| проезды |  |  |  | 2018-2030 |

2.2. Прогноз транспортного спроса Газырского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Газырского сельского поселения разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития района.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1(базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории Газырского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Газырском сельском поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Таблица 2.2

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок до 2030года

| Показатель | Ед.изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -по регулируемым тарифам | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -по нерегулируемым тарифам | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность муниципальных маршрутов | км | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| по регулируемым тарифам | км | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| по нерегулируемым тарифам | км | - | - | - | - | - | - |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | 3 | 3 | 50 | 60 | 90 | 100 |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 20800 | 20800 | 21000 | 25000 | 25100 | 28000 |

Таблица 2.3

Показатели деятельности внутреннего водного транспорта до 2030 года

| Показатель | Ед. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | На территории Газырского сельского поселения деятельность внутреннего водного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность | км |  |  |  |  |  |  |
| Количество выполненных рейсов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4

Показатели перевозок воздушным транспортом до 2030 года

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | На территории Газырского сельского поселения деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Грузоперевезки | тонн |  |  |  |  |  |  |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры Газырского сельского поселения до 2030 года представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2030 года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Число остановочных площадок |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Вариант 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Вариант 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| число ж/д станций | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| число маршрутов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Пешеходный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Доля пешеходных дорожек, пешеходных маршрутов, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Вариант 2 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 |
| Вариант 3 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
| Велосипедное движение, число велодорожек |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Число автостанций |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авиационный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| число вертолетных площадок | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Число причалов | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |

2.4. Прогноз развития дорожной сети

Отдельные участки автомобильных дорог местного значения, особенно в черте поселка Газырь, характеризуются невысокой интенсивностью движения, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения. Для решения данной проблемы требуется строительство новых дорог. Внутрирайонные тенденции в развитии и совершенствовании сети муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходимости решения вопросов по повышению степени транспортной связанности населенных пунктов Выселковского района, обеспечения возрастающей потребности населения района в мобильности, транспортной доступности автомобильных маршрутов.

Важным направлением развития улично-дорожной сети является приведение части дорог в соответствие с техническим регулированием и нормами, установленными законодательством Российской Федерации.

Таблица 2.6

Прогнозные значения развития дорожной сети до 2030 года, км

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 |
| Вариант 2 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 |
| Вариант 3 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 |

2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030 года, представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030 года, ед.

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автотранспорта | 1181 | 1205 | 1259 | 1282 | 1305 | 1329 | 1380 |

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Таблица 2.8

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2030 года

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса города.

Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем:

обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса;

управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств (в первую очередь пассажирского транспорта) и негативного влияния на окружающую среду;

автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения;

управления работой пассажирского транспорта, обеспечению надежности его работы и увеличению скорости и регулярности движения;

мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды;

электронных платежей за транспортные услуги;

Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.

Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, является ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011. «Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. (Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы)». В соответствие с которым, развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы (совокупности систем), а не отдельные модули (сервисы) одной (единой) системы.

В соответствие с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов:

информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами, или агрегатами транспортных средств;

грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

При этом в ГОСТ указывается, что приведенная выше категоризация, подразумевающая 11 доменов, не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.

Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного комплекса. В настоящее время это проблема постоянно возникающих заторов, вследствие которых существенно возрастают затраты времени на передвижения, ухудшается экологическая обстановка. Основная причина возникновения заторов - это несоответствие пропускной способности транспортной инфраструктуры (прежде всего УДС) и транспортной нагрузки.

Пропускная способность УДС определяется пропускной способностью перегонов и перекрестков. Как показывает анализ, на перегонах основная причина снижения пропускной способности – парковка с нарушением ПДД (перпендикулярно, в 2 ряда, в запрещенных местах и т.д.). На перекрестках основными причинами снижения пропускной способности являются следующие:

нарушения ПДД, такие как проезд на запрещающий сигнал и выезд на «забитый» перекресток;

неэффективное светофорное регулирование, из-за режимов не соответствующих транспортной ситуации, ручного регулирования, применения устаревших технологий управления.

Отдельно следует выделить подходы к перекресткам, хотя они и являются частью перегона. На подходах к перекресткам с целью канализации потоков по маневрам обязательно необходимо обеспечивать работу всех полос движения. В случае нахождения в крайних правых полосах припаркованных автомобилей и стабильных пешеходных потоков, пропускная способность перекрестков резко снижается. Для решения этой задачи следует устанавливать знаки запрета остановки на подходах к перекресткам и, именно здесь, обеспечивать работу эвакуации неправильно припаркованных транспортных средств и устанавливать системы автоматической фиксации нарушений.

Основными путями снижения транспортной нагрузки в условиях сформировавшейся среды, являются переориентация передвижений населения с индивидуального на общественный пассажирский транспорт, повышение «разумности» поведения участников движения за счет повышения их информированности, введение ограничительных мер и обеспечение контроля за их соблюдением. Все это работает только в сочетании с повышением качества работы общественного транспорта.

С учетом вышеизложенного, в качестве приоритетных доменных сервисов, которые необходимо развивать в первую очередь необходимо выделить следующие (в порядке убывания их значимости):

управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам, прежде всего, развитие эффективно работающей АСУДД;

общественный транспорт, прежде всего в части совершенствования управления пассажирскими перевозками и повышения уровня надежности его функционирования и информационного обеспечения пользователей;

информирование участников движения, включая создание системы мониторинга транспортной ситуации, необходимой для выработки решений по управлению транспортным комплексом, развития и функционирования АСУДД, онлайн информирование участников движения;

С целью повышения безопасности функционирования транспортного комплекса также крайне важным является развитие сервисного домена «мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды».

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды, программой предусмотрен ряд организационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное воздействие по видам транспорта:

1) авиационный транспорт:

На территории Газырского сельского поселения воздушный транспорт не используется.

2) автомобильный транспорт:

создание централизованных мест стоянок автомобилей с соответствующими местами утилизации жидких и твердых бытовых отходов, что исключает попадание материалов в реку и загрязнение почвы в местах хранения автомобилей;

с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия, дорожной одежды предусмотрена реконструкция основных улиц, расширение и строительство новых дорог (для увеличения скорости прохождения основных объектов улично-дорожной сети), что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду;

перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания.

3) речной транспорт:

На территории Газырского сельского поселения речной транспорт не используется.

Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при комплексном подходе значительно уменьшить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Ключевым итоговым критерием негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения в населенных пунктах является расчетный показатель «индекс загрязнения атмосферы», который характеризует уровень длительного загрязнения воздуха и рассчитывается по значениям средних годовых концентраций пяти загрязняющих веществ. В связи с набирающей общемировой тенденцией перевода транспортных средств на газомоторное топливо в долгосрочной перспективе просматривается стабилизация тенденции и оценка прогнозируемого показателя, как «низкий».

Таблица 2.9

Прогноз изменения Индекса загрязнения атмосферного воздуха

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс загрязнения атмосферного воздуха | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и, гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

4.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

4.1.1. Воздушный транспорт

На территории Газырского сельского поселения развитие воздушного транспорта на перспективу не планируется.

4.1.2 Речной транспорт

На территории Газырского сельского поселения развитие речного транспорта на перспективу не планируется.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Таблица 4.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюд-жетные средства |
| разработка документа планирования перевозок | 2020-2025 | - | - | 100 | - |
| ремонт остановочных пунктов - 4 шт. | 2020-2025 | - | - | 100 | - |
| установка элементов транспортной навигации | 2020-2025 | - | - | 100 | - |
| субсидирование автобусных перевозок | 2017-2030 | - | - | 100 | - |

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 4.2

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюд-жетные средства |
| Организация парковочного пространства | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Нанесение разметки | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Изготовление информационных материалов | 2017-2030 | - | - | 100 | - |

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Таблица 4.3

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюд-жетные средства |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка ограждений | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Обустройство пешеходных переходов | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия тротуаров | 2017-2030 | - | - | 100 | - |

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Таблица 4.4

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фед. бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюд-жетные средства |
| Приобретение спецтехники | 2017-2030 | - | - | - | 100 |

4.6.Мероприятия по развитию сети дорог Газырского сельского поселения

Таблица 4.5

| Наименование мероприятия | Тип улицы | Протяженность, км | Местоположение дороги | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюджетные средства |
| Поселковая дорога | Проектируе-мая, реконструируемая | 53,065 | пос. Газырь п. Гражданский п. Отважный п. Красный п. Советский п. Октябрьский | 2018-2030 | - | 20 | 80 | - |
| Главная улица | Проектируе-мая, реконструируемая |  |  | 2018-2030 | - |  |  | - |
| Основная улица в жилой застройке | Проектируе-мая, реконструируемая |  |  | 2018-2030 | - |  |  | - |
| Второстепенная улица в жилой застройке | Проектируе-мая, реконструируемая |  |  | 2018-2030 | - |  |  | - |
| Проезды | Проектируе-мая, реконструируемая |  |  | 2018-2030 | - |  |  | - |

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 5.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |
| Установка отбойников | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Изготовление новых знаков | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка систем ограничения скорости движения | 2017-2030 | - | 100 | - | - |
| Установка систем контроля скорости движения, систем видеофиксации | 2017-2030 | - | 100 | - | - |

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Таблица 5.2

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |
| Подключение транспортных средств к системе мониторинга | 2025-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка датчиков на перекрестках | 2025-2030 | - | - | 100 | - |
| Содержание ИТС | 2025-2030 | - | - | 100 | - |

5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Таблица 5.3

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2017-2030 гг. | - | 100 | - | - |

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 5.4

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |
| Актуализвация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2021-2030 | - | - | 100 | - |
| Мониторинг реализации программы | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка и ремонтотехнических средств организации дорожного движения | 2017-2030 | - | - | 100 | - |

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 6.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |
| строительство гаражных кооперативов | 2021-2030 | - | - | - | 100 |
| строительство СТО | 2016-2030 | - | - | - | 100 |

7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 7.1

| Мероприятия | Финансирование обязательств на 2017-2030, тыс.рублей |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |
| авиационный транспорт | - | - | - | - | 0 |
| речной транспорт | - | - | - | - | 0 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования: |  |  |  |  |  |
| разработка документа планирования перевозок | - | - | 50 | - | 50 |
| ремонт остановочных пунктов - 4 шт. | - | - | 60 | - | 60 |
| установка элементов транспортной навигации | - | - | 10 | - | 10 |
| субсидирование автобусных перевозок | - | - | 50 | - | 50 |
| организация парковочного пространства | - | - | 1 000 | - | 1 000 |
| нанесение разметки | - | - | * | - | * |
| изготовление информационных материалов | - | - | 300 | - | 300 |
| установка дорожных и информационных знаков | - | - | 159 | - | 159 |
| установка ограждений | - | - | 100 | - | 100 |
| обустройство пешеходных переходов | - | - | 200 | - | 200 |
| реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия тротуаров | - | - | * | - | * |
| строительство гаражных кооперативов | - | - | - | 5 000 | 5 000 |
| строительство нового комплекса по обслуживанию транзитного автотранспорта, СТО | - | - | - | 3 000 | 3 000 |
| установка отбойников | - | - | 100 | - | 100 |
| установка систем ограничения скорости движения | - | 150 | - | - | 150 |
| установка систем видеонаблюдения | - | 100 | - | - | 100 |
| подключение транспортных средств к системе мониторинга | - | - | 80 | - | 80 |
| установка датчиков на перекрестках | - | - | 170 | - | 170 |
| содержание ИТС | - | - | 100 | - | 100 |
| применение экологических добавок в дорожном полотне | - | 200 | - | - | 200 |
| актуализвация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | - | - | 50 | - | 50 |
| мониторинг реализации программы | - | - | 60 | - | 60 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Газырского сельского поселения: |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей, протяженностью 2 км | - | 200 | 800 | - | 1000 |
| капитальный ремонт улично-дорожной сети с песчано-гравийным покрытием проезжих частей, протяженностью 35,062 км | - | 1560 | 6240 | - | 7800 |
| капитальный ремонт улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей, протяженностью 18,03 км | - | 546 | 2184 |  | 2730 |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | - | - | 500 | - | 500 |
| Всего | - | 2756 | 12213 | 8000 | 22969 |
| * - Принимается согласно ПОДД |  |  |  |  |  |

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2017-2030 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 8.1

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных ВП в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автотранспорта в год, ед. | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
|  | Число остановочных площадок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Доля новых пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
|  | Число велодорожек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | Число стоянок транспорта коммунальных служб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Число стоянок транспорта дорожных служб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| е) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 | 73,808 |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, % | 19,7 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 165 | 177 | 187 | 197 | 207 | 207 |
| з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| и) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта пос. Газырь сегмент речной транспорт | Число портов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число лодочных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| н/д – нет данных |  |  |  |  |  |  |  |

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГАЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов поселений и городских округов.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для исполнительных органов власти Краснодарского края по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры Выселковского района, в состав государственных программ.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первом этапе (2017-2021 гг.):

ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

обустройство пешеходных переходов;

установка, демонтаж дорожных знаков и разметки согласно ПОДД поселка Газырь.

на втором этапе (2022-2030 гг.):

расширение парковочного пространства.

реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;

расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Краснодарского края;

создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Газырского сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры для целей обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в Газырском сельском поселении.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГАЗЫРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2017-2021 годы и на период до 2030 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Газырского сельского поселения Выселковского района

Юридический адрес: 353110, Краснодарский край, Выселковский район, пос. Газырь, ул. Садовая, д. 1 «Д»

| Глава Газырского сельского поселения Выселковского района | __________________ | Цветкова Л. А. |
| --- | --- | --- |