ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период 2017 – 2021 годы с перспективой

до 2030 года

2017 год

Оглавление

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	8

1.1 Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Бузиновского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	8

1.2 Социально-экономическая характеристика Бузиновского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	11

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	13

1.3.1. Автомобильный транспорт	13

1.3.2. Водный транспорт	15

1.3.3. Воздушным транспортом	15

1.3.4. Железнодорожный транспорт	15

1.4.Характеристика сети дорог Бузиновского сельского поселения, параметры дорожного движения.	16

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Бузиновском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами)	17

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	19

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	19

1.8. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	20

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения	20

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	21

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения	22

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения	23

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры	24

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ БУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	25

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения	25

2.2. Прогноз транспортного спроса Бузиновского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта	26

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта	28

2.4. Прогноз развития дорожной сети	29

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	30

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения	30

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	34

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА	36

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	37

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	37

4.1.1. Воздушный транспорт	37

4.1.2 Речной транспорт	37

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	37

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства	37

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	37

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	38

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог Бузиновского сельского поселения	39

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	40

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	40

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	40

5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	40

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	40

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	42

7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	43

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	45

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	47

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения до 2021 года и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Статья 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Статья 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Генеральный план Бузиновского сельского поселения Выселковского района Краснодарского края на период до 2030 года; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик: администрация Бузиновского сельского поселения, 353137, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Бузиновская, ул. Советская д. 7. Разработчик: ООО «ЭнергоАудит», РФ, 160011, Вологодская область, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56 |
| Цели и задачи программы | Цель программы - обеспечение сбалансированного перспективного развития транспортной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения. Задачи программы: а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории Бузиновского сельского поселения; б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Бузиновского сельского поселения; в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории Бузиновского сельского поселения; г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в Бузиновского сельского поселения; д) создание условий для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Увеличение доли улично-дорожной сети с твердым покрытием до 80 %; Развитие УДС в ст. Бузиновская Увеличения парковочного пространства; Установка дорожных знаков; Внедрение интеллектуальных транспортных систем: Установка остановочных павильонов 3 единиц; Снижение ДТП; Строительство АЗС - 1 единиц; Строительство новых СТО – 1 станций; Строительство автомойки. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов транспортной инфраструктуры по направлениям: а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования; в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; е) мероприятия по развитию сети дорог поселений, городских округов. а) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; б) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; в) мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; г) мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации программы | С 2017 по 2021 годы и на период до 2030 года. Этапы: I этап: 2017-2021 гг; II этап: 2022-2030 гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования – 454184 тысяч рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 90060 тысяч рублей; за счет средств бюджета сельского поселения – 361524 тысяч рублей. внебюджетные средства – 2600 тысяч рублей. Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ. |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1 Анализ положения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения Бузиновского сельского поселения в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Краткая характеристика Бузиновского сельского поселения

Бузиновское сельское поселение расположено в центральной части Выселковского района. На западе имеет общую границу с Выселковским сельским поселением, на юге с Новобейсугским, на востоке с Новомалороссийским сельским поселением. На севере сельское поселение граничит с Бейсугским сельским поселением.

Административная черта. Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 715-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Выселковский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований –сельских поселений – и установлении их границ» образовано в составе муниципального образования Выселковский район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Бузиновское сельское поселение.

Население (на 2016 г.) составляет 1847 чел. На территории поселения расположен один населенный пункт – станица Бузиновская.

Таблица 1.1

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2016 г. |
| ст. Бузиновская | 1847 |

Административным центром поселения является станица Бузиновская.

Площадь зоны индивидуальной жилой застройки составляет 257,1 га. Плотность в границах жилой застройки – 7 чел./га.

Рисунок 1.1 Схема расположения границ Бузиновского сельского поселения.

Климат

Бузиновское сельское поселение расположено в южной части Выселковского района. По климатическому районированию, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», территория сельского поселения относится к району III-б, для которого характерны: отрицательные температуры воздуха зимой и высокие температуры летом, определяющие необходимую защиту зданий в холодный период и защиту от излишнего перегрева в теплый периоды года; большая интенсивность солнечной радиации; небольшой снежный покров.

Среднемесячная температура самого холодного месяца года -января составляет - 3,50С; самого теплого – июля + 23,30С. Абсолютный максимум температуры воздуха летом +420С, абсолютный минимум зимой - минус 340С.

Климат Бузиновского сельского поселения умеренно континентальный, с недостаточным увлажнением. Средняя годовая температура воздуха +9,6C. Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом колеблется от 50 до 65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая. Средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки наступают в середине октября. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38 дней.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.

Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова.

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 16, в холодный период – 10 дней. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508 - 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 - 70%). Суточный максимум осадков – 88 - 112мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Факторы климата оцениваются как комфортные по месяцам май-сентябрь. Остальные месяцы, по биоклиматической оценке, дискомфортны.

1.2 Социально-экономическая характеристика Бузиновского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Анализ экономической ситуации

Основной отраслью экономики Бузиновского сельского поселения является сельское хозяйство.

В настоящее время на территории Выселковского района в полной мере реализуется приоритетный национальный проект «Развитие АПК». К его реализации были привлечены сельхозпредприятия всех форм собственности, органы местного самоуправления районного и поселенческого уровней, кредитные организации, средства массовой информации.

Активно ведется работа по реализации нацпроекта по направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе». Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и крестьянско-фермерским хозяйствам оказывается помощь в получении кредитных ресурсов для пополнения оборотных средств, на приобретение скота и сельскохозяйственной техники. Развитию малых форм хозяйствования способствует и развитие банковской системы.

В станице функционируют 9 крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством.

Также на территории населенного пункта расположены зерносклад, комплексный приемный пункт сельскохозяйственной продукции и складские помещения.

Демографическая ситуация и анализ численности населения

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на 2016 г. возрастная структура населения Бузиновского сельского поселения выглядит следующим образом:

Таблица 1.2

Половозрастная структура населения Бузиновского сельского поселения на 2016 год, чел.

| Возраст, лет | Оба пола |
| --- | --- |
| младше трудоспособного возраста, до 16 лет | 328 |
| трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет | 1082 |
| старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше | 437 |
| Итого | 1847 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Общая численность населения поселения за период времени с 2010 по 2016 гг. выросла порядка на 36 человек или на 1,9%.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост общей численности населения поселения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения, выглядит следующим образом:

Таблица 1.3

Прогноз численности населения Бузиновского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Наименование | Факт | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало 2016 г. | 2021г. | 2030 г. |
| 1 | ст. Бузиновская | 1847 | 2027 | 2400 |

1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной 	инфраструктуры по видам транспорта

Важнейшую роль в эффективном функционировании народнохозяйственного комплекса играет транспортная система.

В Краснодарском крае получили развитие все виды современного транспорта: железнодорожный, автомобильный, морской, воздушный и трубопроводный.

Развитие транспортной системы обусловлено особенностями хозяйственного комплекса края, отраслевой и территориальной структурой производства, местом края в общегосударственном разделении труда, географическим положением и рядом других факторов.

По плотности транспортной сети на 1000 кв. км территории Краснодарский край относится к числу развитых субъектов Российской Федерации.

Плотность железнодорожной сети края в 6 раз, а автодорожной в 4 раза превышает соответствующие показатели Российской Федерации.

Территория Бузиновского сельского поселения расположена в центральной части Выселковского района, Краснодарского края. Ближайший аэропорт, имеющий связь с другими городами России, расположен в городе Краснодар (84 км от станицы Бузиновская). Существующее транспортное обеспечение станицы Бузиновская с населенными пунктами за пределами поселения представлено автомобильными и железными дорогами регионального и местного значения.

Автомобильный транспорт.

По территории Бузиновского сельского поселения проходит участок автомобильной дороги регионального значения «ст-ца Выселки – ст-ца Новомалороссийская» с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное) IV категории, протяжённостью в границах поселения 6,5 км.

Железнодорожный транспорт.

По территории Бузиновского сельского поселения проходит участок железной дороги «Тихорецк – Выселки» Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД», протяженностью 3,6 км.

1.3.1. Автомобильный транспорт

Основной транспортной магистралью для внешних связей служит автомобильная дорога регионального значения «ст-ца Выселки – ст-ца Новомалороссийская». Расстояние от станицы Бузиновская до ст. Новомалороссийская составляет 10 км, до ст. Выселки – 13 км.

Внутрипоселковые маршруты

На территории Бузиновского сельского поселения внутрипоселковые маршруты в черте населенных пунктов не осуществляются.

Пригородные маршруты

На территории Бузиновского сельского поселения пригородные маршруты обслуживаются перевозчиками не с территории данного поселения, информация отсутствует.

Таблица 1.5

Общая информация по пригородным маршрутам Бузиновского сельского поселения

| Муниципальный маршрут (городской, пригородный, междугородний) | Номер маршрута | Наименование маршрута (указание начального и конечного остановочных пунктов) | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута, км | Наименование организации, осуществляющей перевозки по данному маршруту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородный | - | ст. Выселки – ст. Новогражданская | - | 34 | - |

Количество остановочных пунктов - 3 ед.

Междугородние маршруты

На территории Бузиновского сельского поселения междугородние маршруты не осуществляются.

Уровень автомобилизации поселка достаточно высокий. Личный автотранспорт представлен различными типами автомобилей: легковыми и грузовыми автомобилями, мототехникой. Хранение личного авто-, мототранспорта осуществляется на придомовых территории и в гаражных кооперативах.

Таблица 1.6

Показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок

| Показатель | Ед. измерения | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов: |  |  |
| -сельских | ед. | 0 |
| -пригородных | ед. | 1 |
| -междугородние | ед. | 0 |
| Протяженность муниципальных маршрутов: |  |  |
| -сельских | км | 0 |
| -пригородных | км | 34 |
| -междугородних | км | 0 |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | - |
| Количество выполненных рейсов по маршрутам | ед. | - |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | - |

В существующих социально-экономических условиях основными направлениями развития в сфере регулярных пассажирских перевозок будут являться:

-оптимизация транспортной сети, расширение географии маршрутов;

-повышение качества обслуживания населения (внедрение информационных технологий в автомобильном транспорте (АСУ-Т, мобильное приложение, электронное табло), обновление парка подвижного состава, в том числе с приобретением транспортных средств с улучшенными экологическими характеристиками, обеспечение доступности транспортных услуг для маломобильных групп населения, обустройство остановочных пунктов).

Реализация мероприятий позволит создать на территории Бузиновского сельского поселения маршрутную сеть, удовлетворяющую потребности населения в передвижении, сформированную на условиях добросовестной конкуренции при минимальном уровне субсидий из бюджета муниципального района.

На территории Бузиновского сельского поселения грузовые перевозки осуществляются различными видами транспорта.

Таблица 1.7

Информация по грузовым автомобильным перевозкам внутри поселения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Перевезено грузов | тыс. тонн | - |
| Грузооборот | тыс. км | - |
| Средняя дальность перевозки 1 тонны груза | км | - |

Помимо коммерческих перевозок осуществляются перевозки предприятиями района.

1.3.2. Водный транспорт

Пассажирские и грузовые перевозки водным транспортом на территории Бузиновского сельского поселения не осуществляются.

1.3.3. Воздушным транспортом

На территории Бузиновского сельского поселения ВПП (взлетно-посадочные полосы) и ВП (вертолетные площадки) отсутствуют.

1.3.4. Железнодорожный транспорт

По территории Бузиновского сельского поселения пролегает участок железной дороги «Тихорецк – Выселки» Северо-Кавказской железной дороги ОАО «РЖД», протяженностью 3,6 км. На севере Бузиновского сельского поселения располагается ж/д станция «Бузинка». Подробная информация по перевозке пассажиров и грузов отсутствует.

1.4.Характеристика сети дорог Бузиновского сельского поселения, параметры дорожного движения.

Общая характеристика дорожной сети на территории Бузиновского сельского поселения представлена в таблице 1.8

Таблица 1.8

Основные характеристики протяженность дорог

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец года: |  | 19 |
| 1.1 | Федерального значения | км | 0 |
| 1.2 | Регионального и межмуниципального значения | км | 8,2 |
| 1.3 | Местного значения | км | 10,8 |
| 1.4 | Зимние а/д | км | - |
| 1.5 | Ведомственные а/д | км | - |

Улично-дорожная сеть Бузиновского сельского поселения

Улично-дорожная сеть представлена дорогами разного уровня. Основные улицы и дороги поселка имеют асфальтное покрытие. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии. Вдоль основных улиц и дорог для движения пешеходов предусмотрены тротуары в капитальном исполнении.

Существующая сеть улиц и дорог поселения связывает между собой центр и все жилые и промышленные районы станицы.

В Бузиновском сельском поселении уровень автомобилизации составляет (по данным 2016) зарегистрировано 497 транспортных средств из них:

- Легковые автомобили – 472 шт;

- Грузовые автомобили – 17 шт;

- Мототранспорт – 8 шт.

Данный уровень автомобилизации требует организацию мест хранения личного транспорта, устройство парковок и организацию дорожного движения, пешеходного движения.

На территории ст-цы Бузиновская располагается: СТО – 1 шт.

Пешеходное движение регулируется разметкой. Подземных и надземных переходов нет.

Информация УДС в разрезе по улицам, их протяженности и типу покрытия на территории ст. Бузиновская отсутствует.

Общая протяженность улично-дорожной сети Бузиновского сельского поселения составляет 19 км. Соотношение дорог по типам покрытия приведено в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Основные характеристики улично-дорожной сети

| Наименование показателя | Количество, км | Состояние | Нуждающиеся в замене, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей | 9 | Удовлетворительное | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с цементобетонным покрытием проезжих частей | - |  | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с щебеночным покрытием проезжих частей | - |  | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с грунтовым покрытием проезжих частей | 0,5 | Удовлетворительное | - |
| Протяженность улично-дорожной сети с песчано-гравийным покрытием проезжих частей | 9,5 | Удовлетворительное | - |

Генеральным планом Бузиновского сельского поселения определен основной транспортный каркас поселения, в котором учтены только ключевые улицы и дороги, подъезды к основным объектам инфраструктуры.

В соответствии с ВСН 42-87 «Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог» были проведены выборочные экономические исследования интенсивности дорожного движения.

Замеры фиксировались на видеокамеру для научного подтверждения представленных потоков.

Интенсивности дорожного движения на территории станицы Бузиновская в общем показателе низкая. Таким образом, результаты приведенного исследования показывают, что в основном улично- дорожная сеть используется для организации передвижения в пределах населенного пункта для обеспечения текущих потребностей жителей поселения.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Бузиновском сельском поселении обеспеченность парковками (парковочными местами)

Генеральным планом, проектом планировки и межевания Бузиновского сельского поселения предусмотрены обширные мероприятия по развитию улично-дорожной сети: реконструкция существующих дорог и доведение их параметров до нормативных значений.

Проектом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

покрытие из двухслойного асфальтобетона толщиной – верхний слой 5-6см, нижний слой – 12-14см;

основание из щебеночной смеси, укрепленной битумом толщиной 0,18-0,25 м.

дополнительный слой основания из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,25 м.

Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 2 м, остальных 1,0-1,5 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать из асфальтобетона.

На территории Бузиновского сельского поселения расположены парковочные места, указанные в таблице 1.10

Таблица 1.10

Парковочные места

| Местоположение | Количество мест |
| --- | --- |
| Ул. Советская 7 здание Администрации Муниципального образования Бузиновского сельского поселения в составе муниципального образования Выселковский район | 12 |
| Ул. Советская 7 «Почта России» | 4 |
| Ул. Октябрьская 9 «Универсам» ИП Кристинин Антон Александрович | 30 |
| ИП Бухряков Андрей Васильевич станица Бузиновская, ул. Мира, 73 | 3 |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры Бузиновского сельского поселения» ст. Бузиновская ул. Октябрьская 38 | 6 |

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края и на основании СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 250 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 600 единиц.

Потребность в АЗС определена, исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей.

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории Бузиновского сельского поселения предлагается сохранение части существующих и строительство дополнительных гаражей для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. На основании СП 42.13330.2011 гаражи предусмотрены для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, и минимально необходимая мощность гаражей составляет 540 машино – мест.

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. На расчетный срок общее количество автомобилей составит порядка 600 единиц. Для обслуживания данного количества автомобилей необходимо 3 станций технического обслуживания.

Учитывая прогнозируемый рост уровня автомобилизации и градостроительное развитие, проблемы загрузки УДС и нехватки мест для размещения автотранспортных средств будут только нарастать. К 2030 г. при сохранении существующей УДС прогнозируется рост уровня загрузки на отдельных участках магистральной УДС до 0,8.

Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока на сегодня не превышает ёмкость парковочного пространства.

Размещение личного автотранспорта предусмотрено на территории личного подсобного хозяйства и на территории гаражных кооперативов.

Главной целью регулирования парковочного пространства является формирование комфортной и доступной среды.

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих условий:

комплексное развитие системы общественного транспорта;

увеличение пропускной способности опорной УДС;

снижение затрат времени пассажиров в пути;

обеспечение гарантированных свободных мест для парковки;

снижение экологической нагрузки.

При этом необходимо соблюдение баланса между интересами всех участников движения, жителей поселения, бизнеса.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

На территории Бузиновского сельского поселения внутрипоселковые пассажироперевозки не осуществляются.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени в городах от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать зону пешей доступности, что применительно к Бузиновскому сельскому поселению, данные мероприятия выполняются.

Для движения пешеходов в поселении предусмотрены тротуары с капитальным покрытием.

Велосипедное движение в населенных пунктах осуществляется в неорганизованном порядке. Отсутствуют выделенные велосипедные дорожки.

Таблица 1.11

Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения

| Параметр | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Количество обустроенных пешеходных переходов | ед. | 2 |
| Количество велодорожек | ед. | - |
| Количество мест хранения велосипедов | ед. | - |

По итогам анализа проектом предлагается:

Для пешеходного движения проектом предусмотрено устройство тротуаров;

Обустройство пешеходных переходов.

1.8. Характеристику движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Необходимо отметить что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках на территории Бузиновского сельского поселения.

Организация, занимающая содержанием улично-дорожной сети в населенных пунктах МО - Бузиновское Муниципальное Унитарное Многоотраслевое Жилищно-коммунальное хозяйство

Организация, занимающая содержанием автомобильных дорог межмуниципального значения на территории МО – Муниципальное Унитарное предприятие «Выселковский Дорожный Ремонтно-Строительный Участок» ДРСУ, МУП

Необходимо отметить, что компания имеет незначительный объем износа техники, предлагаемые мероприятия по улучшению ситуации в области работы коммунальных и дорожных служб:

1) закупка новой модернизированной техники за счет внебюджетных источников;

2) внедрение сервисов ИТС за контролем работой техники.

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

За 2016 год на территории Бузиновского сельского поселения не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествия. По проведенному анализу аварийности за 2016 год на территории Бузиновского сельского поселения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий не выявлено.

Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что увеличивает риск к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенного пункта.

1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Бузиновского сельского поселения отсутствуют.

В настоящее время основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории поселков являются котельные, автотранспорт, деревообрабатывающие и строительные предприятия, а также печное дровяное отопление индивидуальных домов.

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей среды, качество которого составляет основу благоприятной экологической обстановки.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в населенных пунктах Краснодарского являются транспорт, предприятия энергетики, котельные.

Для улучшения качества атмосферного воздуха на селитебных территориях населённых пунктов Бузиновского сельского поселения генеральным планом предложены следующие мероприятия:

организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры населенных пунктов, способствующей улучшению состояния воздушного бассейна;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров;

проведение работ по нормированию выбросов;

контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета. Мероприятия на период наступления НМУ разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Водные объекты

Загрязнение поверхностных вод происходит за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий поселения.

В пределах водоохранной зоны запрещаются:

-проведение авиационно-химических работ;

-заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

-размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения

Проектом генерального плана на территории Бузиновского сельского поселения не предусмотрено размещение объектов транспортной инфраструктуры.

Проектом генерального плана предусмотрено сохранение:

железнодорожной станции «Бузинка»;

железнодорожного моста;

пешеходного моста.

В соответствии с п.6.17 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;

основные улицы в жилой застройке;

второстепенные  улицы в жилой застройке;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства внутри-поселкового транспортного сообщения предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями п.6.18*, табл. 9 СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части главных улиц принята равной 7м, основных, второстепенных улиц в жилой застройке – 6м, проездов – 4,5 и 6,0 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

Дополнительно в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места расположения парковок транспортных средств, схема организации дорожного движения, планируемые места расположения Транспортно-пересадочных узлов, планируемые места расположения остановок общественного транспорта.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения

При анализе оценке нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года в редакции распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации»;

- Генеральный план, проект планировки и межевания Бузиновского сельского поселения.

В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 4 в 2016 году требуется разработать стратегию развития, которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

При реализации положений мероприятий, предлагаемых в данной программе возможно внесение изменений в части планировочных решений в новых микрорайонах.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

В целом, необходимо отметить, что финансирование транспортной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения ограничено отсутствием целевого финансирования в условиях значительного износа объектов транспортной инфраструктуры.

По объектам улично-дорожной сети недофинансирование еще значительнее, но оценить объем недофинансирования затруднительно по причине того, что проблема носит общероссийский характер.

Кроме того, объекты улично-дорожной сети значительно изношены, и комплексно решить проблемы поможет лишь проектный подход в рамках целевого общероссийского проекта, с определением базового года и принятием соответствующих нормативов по содержанию улично-дорожной сети и утверждения межремонтных сроков на улично-дорожную сеть местного значения, уточнения категорий дорог, внутриквартальных проездов, четким законодательным определением и делением дорог по принадлежности.

При разработке муниципальной программы на временные периоды до 2030 года данные мероприятия будут утверждены в действующих ценах на момент принятия программы.

2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ БУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогнозные темпы экономического развития Бузиновского сельского поселения указаны в документах территориального планирования. В составе генерального плана Бузиновского сельского поселения предусматривается развитие улично-дорожной сети населенных пунктов до 2030 года.

В дополнение к сохраняемым автомобильным и железным дорогам проектом генерального плана предусмотрено строительство автомобильных дорог местного значения, носящих подъездной характер к объектам местного значения (железнодорожная станция, инвестиционная площадка для промышленности, молочно-товарные фермы, кладбище, КОС, химсклад), расположенным на территории муниципального образования, с капитальным типом покрытия (асфальтобетонное), IV категории, общей протяженностью 4,8 км (1 очередь 2 км).

На территории ст. Бузиновская планируется развитие УДС общей протяженностью до 32,6 км.

Также в соответствии с нормативами градостроительного проектирования рассчитаны в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 разработчиком программы были рассчитаны планируемые места организации остановок транспортных средств на расстоянии пешеходных подходов не более 250 метров, в коммунальных и складских зонах не более 400 м, в зонах массового отдыха и спорта не более 800 м от главного входа.

Развитие улично-дорожной сети Бузиновского сельского поселения до 2030 года представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Развитие улично-дорожной сети Бузиновского сельского поселения до 2030 года

| Тип улицы | Наименование мероприятия | Протяженность км | Местоположение дороги | Планируемые сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорога общего пользования | Строительство | 4,2 | - | 2018-2030 |
| Главная улица | Реконструкция, строительство | 3,2 | ст. Бузиновская | 2018-2030 |
| Основная улица в жилой застройке |  | 13,6 | ст. Бузиновская | 2018-2030 |
| Второстепенная улица в жилой застройке |  | 8,8 | ст. Бузиновская | 2018-2030 |
| проезды |  | 7 | ст. Бузиновская | 2018-2030 |

2.2. Прогноз транспортного спроса Бузиновского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса.

Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом.

Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Бузиновского сельского поселения разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития района.

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1(базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Вариант 2(умеренно-оптимистичный). На территории Бузиновского сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

Вариант 3(экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала.

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в Бузиновском сельском поселении, предполагает рост транспортной инфраструктуры опережающими темпами, развитие кварталов перспективной застройки, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок.

Таблица 2.2

Прогнозные показатели деятельности автомобильного транспорта по муниципальным пассажирским маршрутам регулярных перевозок до 2030 года

| Показатель | Ед.изм | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных маршрутов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -по регулируемым тарифам | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| -по нерегулируемым тарифам | ед. | - | - | - | - | - | - |
| Протяженность муниципальных маршрутов | км | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| по регулируемым тарифам | км | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| по нерегулируемым тарифам | км | - | - | - | - | - | - |
| Охват населенных пунктов регулярным автобусным сообщением | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.3

Показатели деятельности внутреннего водного транспорта до 2030 года

| Показатель | Ед. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество маршрутов | ед. | На территории Бузиновского сельского поселения деятельность внутреннего водного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Протяженность | км |  |  |  |  |  |  |
| Количество выполненных рейсов | ед. |  |  |  |  |  |  |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4

Показатели перевозок воздушным транспортом до 2030 года

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров | чел. | На территории Бузиновского сельского поселения деятельность воздушного транспорта не осуществляется и на перспективу не планируется |  |  |  |  |  |
| Грузоперевезки | тонн |  |  |  |  |  |  |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры Бузиновского сельского поселения до 2030 года представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2030 года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Число остановочных площадок |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Вариант 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Вариант 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Доля пешеходных дорожек, пешеходных маршрутов, тротуаров соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Вариант 2 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 |
| Вариант 3 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
| Велосипедное движение, число велодорожек |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Число автостанций |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вариант 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Авиационный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| число вертолетных площадок | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |
| Водный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Число причалов | Отсутствует и не планируется на перспективу |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |

2.4. Прогноз развития дорожной сети

Отдельные участки автомобильных дорог местного значения, особенно в черте станицы Бузиновская, характеризуются невысокой интенсивностью движения, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения. Для решения данной проблемы требуется строительство новых дорог. Внутрирайонные тенденции в развитии и совершенствовании сети муниципальных автомобильных дорог заключаются в необходимости решения вопросов по повышению степени транспортной связанности населенных пунктов Выселковского района, обеспечения возрастающей потребности населения района в мобильности, транспортной доступности автомобильных маршрутов.

Важным направлением развития улично-дорожной сети является приведение части дорог в соответствие с техническим регулированием и нормами, установленными законодательством Российской Федерации.

Таблица 2.6

Прогнозные значения развития дорожной сети до 2030 года, км

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Вариант 2 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 |
| Вариант 3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 32,6 |

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030 года, представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2030 года, ед.

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество автотранспорта | 497 | 504 | 511 | 518 | 525 | 532 | 600 |

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Таблица 2.8

Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2030 года

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Важным элементом повышения безопасности дорожного движения является развитие сервисов Интеллектуально-транспортных систем (ИТС).

Необходимость создания ИТС в настоящее время стало понятным и не вызывает сомнений. В связи с необходимостью достаточно значительных финансовых и временных затрат на создание ИТС актуальным является вопрос выбора приоритетных сервисов ИТС, которые дадут наибольший эффект для улучшения функционирования транспортных систем, что в итоге и является главной целью создания ИТС.

ИТС должна решать следующие основные задачи:

обеспечение повышения пропускной способности транспортной инфраструктуры;

обеспечение снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру от индивидуального и грузового автомобильного транспорта без ущерба для мобильности населения;

повышение надежности и безопасности функционирования транспортного комплекса;

повышение удобства пользования услугами транспортного комплекса города.

Целью развития ИТС в среднесрочном периоде является создание и системная интеграция современных информационных и коммуникационных технологий и средств автоматизации с транспортной инфраструктурой, транспортными средствами и пользователями, ориентированной на повышение безопасности и эффективности транспортного процесса, комфортности для всех участников движения.

Достижение указанных целей в составе ИТС в качестве первоочередных требуется реализация задач по созданию и совершенствованию подсистем:

обеспечения актуальной и достоверной информацией о функционировании транспортного комплекса всех участников движения, органов управления транспортным комплексом, участников транспортной деятельности и потребителей услуг транспортного комплекса;

управления транспортными потоками с минимизацией задержек транспортных средств (в первую очередь пассажирского транспорта) и негативного влияния на окружающую среду;

автоматизации контроля нарушений правил дорожного движения, особенно тех, которые влияют на пропускную способность УДС и безопасность движения;

управления работой пассажирского транспорта, обеспечению надежности его работы и увеличению скорости и регулярности движения;

мониторинга погодных условий и состояния окружающей среды;

электронных платежей за транспортные услуги;

Важной является задача по интеграции работы указанных систем между собой.

Основным нормативным документом, определяющим состав элементов ИТС и ее построение, является ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011. Интеллектуальные транспортные системы. Схема построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы). В соответствии с которым развитие ИТС методологически базируется на системном подходе, формируя ИТС как взаимодействующие системы (совокупности систем), а не отдельные модули (сервисы) одной (единой) системы.

В соответствии с данным ГОСТом полное развитие ИТС предусматривает 11 сервисных доменов:

информирование участников движения - обеспечение пользователей ИТС статической и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам - управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

конструкция транспортных средств - повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами, или агрегатами транспортных средств;

грузовые перевозки - управление коммерческими перевозками - перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

общественный транспорт - функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

службы оперативного реагирования - обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

электронные платежи на транспорте - трансакции и резервирование в транспортном секторе;

персональная безопасность, связанная с дорожным движением, - защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды - деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

управление и координация при чрезвычайных ситуациях - деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

национальная безопасность - деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

При этом в ГОСТ указывается, что приведенная выше категоризация, подразумевающая 11 доменов, не предписывает, чтобы любые архитектуры ИТС состояли из такого же набора доменов. Конкретная архитектура должна наилучшим образом соответствовать условиям конечного ее применения и должна быть независимой от сервисов, которые она поддерживает.

Выбор приоритетных сервисных доменов, развитие которых необходимо в кратчайшие сроки должен быть ориентирован на решение наиболее острых проблем функционирования транспортного комплекса. В настоящее время это проблема постоянно возникающих заторов, вследствие которых существенно возрастают затраты времени на передвижения, ухудшается экологическая обстановка. Основная причина возникновения заторов - это несоответствие пропускной способности транспортной инфраструктуры (прежде всего УДС) и транспортной нагрузки.

Пропускная способность УДС определяется пропускной способностью перегонов и перекрестков. Как показывает анализ, на перегонах основная причина снижения пропускной способности – парковка с нарушением ПДД (перпендикулярно, в 2 ряда, в запрещенных местах и т.д.). На перекрестках основными причинами снижения пропускной способности являются следующие:

нарушения ПДД, такие как проезд на запрещающий сигнал и выезд на «забитый» перекресток;

неэффективное светофорное регулирование, из-за режимов не соответствующих транспортной ситуации, ручного регулирования, применения устаревших технологий управления.

Отдельно следует выделить подходы к перекресткам, хотя они и являются частью перегона. На подходах к перекресткам с целью канализации потоков по маневрам обязательно необходимо обеспечивать работу всех полос движения. В случае нахождения в крайних правых полосах припаркованных автомобилей и стабильных пешеходных потоков, пропускная способность перекрестков резко снижается. Для решения этой задачи следует устанавливать знаки запрета остановки на подходах к перекресткам и, именно здесь, обеспечивать работу эвакуации неправильно припаркованных транспортных средств и устанавливать системы автоматической фиксации нарушений.

Основными путями снижения транспортной нагрузки в условиях сформировавшейся среды являются переориентация передвижений населения с индивидуального на общественный пассажирский транспорт, повышение «разумности» поведения участников движения за счет повышения их информированности, введение ограничительных мер и обеспечение контроля за их соблюдением. Все это работает только в сочетании с повышением качества работы общественного транспорта.

С учетом вышеизложенного, в качестве приоритетных доменных сервисов, которые необходимо развивать в первую очередь необходимо выделить следующие (в порядке убывания их значимости):

управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам, прежде всего, развитие эффективно работающей АСУДД;

общественный транспорт, прежде всего в части совершенствования управления пассажирскими перевозками и повышения уровня надежности его функционирования и информационного обеспечения пользователей;

информирование участников движения, включая создание системы мониторинга транспортной ситуации, необходимой для выработки решений по управлению транспортным комплексом, развития и функционирования АСУДД, онлайн информирование участников движения;

С целью повышения безопасности функционирования транспортного комплекса также крайне важным является развитие сервисного домена «мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды».

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Учитывая мировой опыт в области охраны окружающей среды программой предусмотрен ряд организационно-распорядительных решений, который позволит значительно снизить негативное воздействие по видам транспорта:

1) авиационный транспорт:

На территории Бузиновского сельского поселения воздушный транспорт не используется.

2) автомобильный транспорт:

создание централизованных мест стоянок автомобилей с соответствующими местами утилизации жидких и твердых бытовых отходов, что исключает попадание материалов в реку и загрязнение почвы в местах хранения автомобилей;

с целью снижения выбросов в режиме холостого хода, износа дорожного покрытия, дорожной одежды предусмотрена реконструкция основных улиц, расширение и строительство новых дорог (для увеличения скорости прохождения основных объектов улично-дорожной сети), что позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду;

перевод транспорта на газомоторное топливо позволит значительно снизить загрязнение окружающей среды из-за применения двигателей внутреннего сгорания.

3) речной транспорт:

На территории Бузиновского сельского поселения речной транспорт не используется.

Указанные выше предлагаемые мероприятия позволят при комплексном подходе значительно уменьшить возможное негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

Ключевым итоговым критерием негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения в населенных пунктах является расчетный показатель «индекс загрязнения атмосферы», который характеризует уровень длительного загрязнения воздуха и рассчитывается по значениям средних годовых концентраций пяти загрязняющих веществ. В связи с набирающей общемировой тенденцией перевода транспортных средств на газомоторное топливо в долгосрочной перспективе просматривается стабилизация тенденции и оценка прогнозируемого показателя, как «низкий».

Таблица 2.9

Прогноз изменения Индекса загрязнения атмосферного воздуха

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс загрязнения атмосферного воздуха | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и, гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения является Вариант 3.

Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, новых микрорайонов, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения.

Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

4.1.1. Воздушный транспорт

На территории Бузиновского сельского поселения развитие воздушного транспорта на перспективу не планируется.

4.1.2 Речной транспорт

На территории Бузиновского сельского поселения развитие речного транспорта на перспективу не планируется.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Таблица 4.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| установка остановочных пунктов - 3 шт. | 2021-2030 | - | - | 100 | - |
| установка элементов транспортной навигации | 2021-2030 | - | - | 100 | - |

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

Таблица 4.2

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Организация парковочного пространства | 2017-2030 | - | - | 100 | - |

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Таблица 4.3

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Установка дорожных и информационных знаков | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка ограждений | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Обустройство пешеходных переходов | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия тротуаров | 2017-2030 | - | - | 100 | - |

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Таблица 4.4

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Приобретение спецтехники | 2017-2030 | - | - | - | 100 |

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог Бузиновского сельского поселения

Таблица 4.5

| Наименование мероприятия | Тип улицы | Протяженность, км | Местоположение дороги | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет МО | внебюджетные средства |
| Дорога общего пользования | Проектируемая | 4,8 |  | 2018-2030 | - | 20 | 80 | - |
| Главная улица | Проектируемая, реконструируемая | 3,2 | ст. Бузиновская | 2018-2030 | - |  |  | - |
| Основная улица в жилой застройке |  | 13,6 |  | 2018-2030 | - |  |  | - |
| Второстепенная улица в жилой застройке |  | 8,8 |  | 2018-2030 | - |  |  | - |
| Проезды |  | 7 |  | 2018-2030 | - |  |  | - |

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОТРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5.1 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Таблица 5.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Установка отбойников, ограждений | 2017-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка систем ограничения скорости движения | 2017-2030 | - | 100 | - | - |

5.2 Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Таблица 5.2

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Подключение транспортных средств к системе мониторинга | 2025-2030 | - | - | 100 | - |
| Установка датчиков на перекрестках | 2025-2030 | - | - | 100 | - |
| Содержание ИТС | 2025-2030 | - | - | 100 | - |

5.3 Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Таблица 5.3

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | 2017-2030 гг. | - | 100 | - | - |

5.4. Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Таблица 5.4

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Актуализвация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | 2021-2030 | - | - | 100 | - |
| Мониторинг реализации программы | 2017-2030 | - | - | 100 | - |

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 6.1

| Наименование мероприятия | Планируемые сроки | Источники финансирования, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |
| Строительство гаражных кооперативов | 2021-2030 | - | - | - | 100 |
| Строительство АЗС, 1 шт | 2022-2030 | - | - | - | 100 |
| Строительство СТО, 1 шт | 2022-2030 | - | - | - | 100 |
| Автомойка, 1 об. | 2022-2030 | - | - | 100 | - |

7. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 7.1

| Мероприятия | Финансирование обязательств на 2017-2030, тыс.рублей |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | бюджет субъекта | бюджет сельского поселения | внебюджетные средства |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |
| авиационный транспорт | - | - | - | - | 0 |
| речной транспорт | - | - | - | - | 0 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования: |  |  |  |  |  |
| установка остановочных пунктов - 3 шт. | - | - | 30 | - | 30 |
| установка элементов транспортной навигации | - | - | 4 | - | 4 |
| Организация парковочного пространства | - | - | 2 000 | - | 2 000 |
| Установка дорожных и информационных знаков | - | - | * | - | * |
| Установка ограждений, отбойников | - | - | * | - | * |
| Обустройство пешеходных переходов | - | - | * | - | * |
| Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия тротуаров | - | - | * | - | * |
| Строительство гаражных кооперативов | - | - | - | ** | ** |
| Строительство АЗС, 1 шт | - | - | - | 1500 | 1500 |
| Строительство СТО, 1 шт, | - | - | - | 700 | 700 |
| Строительство автомойки, 1 об. | - | - | - | 400 | 400 |
| Установка систем ограничения скорости движения | - | * | - | - | * |
| Подключение транспортных средств к системе мониторинга | - | - | 100 | - | 100 |
| Установка датчиков на перекрестках | - | - | 150 | - | 150 |
| Содержание ИТС | - | - | 120 | - | 120 |
| Применение экологических добавок в дорожном полотне | - | 300 | - | - | 300 |
| Актуализвация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | - | - | 30 | - | 30 |
| Мониторинг реализации программы | - | - | 50 | - | 50 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Бузиновского сельского поселения: |  |  |  |  |  |
| Строительство автом. дороги местного значения общего пользования с капитальным типом покрытия, IV категории, общей протяженностью 4,8 км | - | 11520 | 46080 | - | 57600 |
| Развитие УДС ст. Бузиновская, протяженностью 32,6 км | - | 78240 | 312960 | - | 391200 |
| Всего | 0 | 90060 | 361524 | 2600 | 454184 |
| * - Принимается согласно ПОДД ** - Строится собственниками автотранспортных средств по мере необходимости |  |  |  |  |  |

Примечание: Точный объем капитальных вложений в реализацию мероприятий на период 2017-2030 гг. будет определен посредством принятия и утверждения финансирования в бюджетах соответствующего уровня на основании разработанной проектно-сметной документации по объектам.

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Цель программы - обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 8.1

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных ВП в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автотранспорта в год, ед. | - | - | - | - | - | - |
|  | Число остановочных площадок | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | - | - | - | - | - | - |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Доля новых пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 |
|  | Число велодорожек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Число мест стоянок большегрузного транспорта | - | - | - | - | - | - |
|  | Число стоянок транспорта коммунальных служб | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Число стоянок транспорта дорожных служб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| е) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 32,6 |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, % | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 80 |
| ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | * | * | * | * | * | * |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | 35 | * | * | * | * | * |
| з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта ст-ца Бузиновская сегмент речной транспорт | Число портов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число причалов, пирсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число лодочных станций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * - Принимается согласно ПОДД |  |  |  |  |  |  |  |

9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ БУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов поселений и городских округов.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов.

Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

разработка предложений для исполнительных органов власти Краснодарского края по включению мероприятий, связанных с развитием объектов транспортной инфраструктуры Выселковского района, в состав государственных программ.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первом этапе (2017-2021 гг.):

ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

обустройство пешеходных переходов;

установка, демонтаж дорожных знаков и разметки согласно ПОДД ст-цы Бузиновская.

на втором этапе (2022-2030гг.):

расширение парковочного пространства.

реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;

расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Краснодарского края;

создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Бузиновского сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры для целей обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в Бузиновском сельском поселении.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БУЗИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на 2017-2021 годы и на период до 2030 года

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул.  Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор | __________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Бузиновского сельского поселения

Юридический адрес: 353137, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Бузиновская, ул. Советская, д. 7

| Глава администрации Бузиновского сельского поселения | __________________ | Чернявская Л. Е. |
| --- | --- | --- |